ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ)

| 1 | Предмет закупки/ предмет договора | Выполнение работ по текущему ремонту части офисного помещения и входной зоны по адресу: г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д.4, 1 этаж |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование для поставки товара | в соответствии с решением Заказчика (текущая потребность) |  |  |
| 3 | Источник финансирования | Средства РКК - программные средства |  |  |
| 4 | Наименование, количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги |  |  |  |
|  | Наименование поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги |  | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту части офисного помещения и входной зоны по адресу: г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д.4, 1 этаж |  | усл. ед. | 1 |
| 5 | Требования к закупаемым товарам, работам, услугам |  |  |  |
|  | Требования к качеству товара, работы, услуги | Требования к работам: 1. Работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний». 3. При выполнении работ необходимо руководствоваться: - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ, - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, - СП48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) «Организация строительства» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». - СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 4. При выполнении Работ следует руководствоваться нормами производства строительных и ремонтных работ в многоквартирных домах в соответствии с Законом «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» от 16.06.2006 № 89-ОЗ Требования к материалам: Обязанность по обеспечению материалами (товарами) несет Подрядчик. Все поставляемые для работ материалы (товары), должны соответствовать сметной документации. Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности установленным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иметь сертификаты соответствия стандартам Российской Федерации (Постановление РФ № 1636 от 27.12.1997) и иметь паспорта качества. Сертификаты или копии сертификатов на используемые материалы (товары), изделия должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 2 (два) календарных дня до их использования в работах. Материалы (товар), изделия должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию Объекта. Доставка на Объект, приемка, выгрузка, складирование и сохранность товаров, необходимых для выполнения работ осуществляется Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. Подрядчик несет ответственность: - за ненадлежащее качество предоставленных им материалов (товаров), изделий, а также за предоставление материалов (товаров), изделий, обремененных правами третьих лиц. - за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания акта о приемке выполненных работ Подрядчик в процессе выполнения работ обязан обеспечить содержание и уборку офисного помещения и прилегающей территории, где осуществляются ремонтные работы. Подрядчик должен в течение 3 (трех) дней со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта вывезти с территории объекта принадлежащие ему машины, оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор. При нанесении материального ущерба учреждению Заказчика Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. |  |  |
|  | Требования к техническим характеристикам товара, работы, услуги |  |  |  |
|  | Режим выполнения работ с 8:00 до 19:00 в рабочие дни. Допуск к работе персонала подтверждается копиями соответствующих удостоверений, свидетельств, лицензий и т.д., предъявляемых перед началом работ. Перед началом работ Подрядчик должен: - подготовить и согласовать с Заказчиком технологическую карту на выполняемые работы; - не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику план график выполнения работ; - согласовывать с Заказчиком все образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением сертификатов, применять материалы согласно локально сметным расчетом или эквивалент; - выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами; - Подрядчик обязан вести записи в журнале производства работ по форме КС-6, предоставлять акты на скрытые работы, по требованию Заказчика выполнять фотографирование при выполнении определенных видов работ. - соблюдать при выполнении работ правила внутреннего распорядка Заказчика. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 001. Текущий ремонт части офисного помещения и входной зоны. Новокузнецкое местное отделение Российского Красного Креста по адресу: г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д.4, 1 этаж. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 6. Демонтажные работы (помещение № 1, S=36,8 кв.м.; помещение № 2, S=23.1 кв.м.; сан.узел S=8,85 кв.м.. 1; Демонтаж потолочных покрытий и плинтуса; м²; 69. 2; Демонтаж стен (п.№1 и п.№2); м²; 148,4. 3; Демонтаж полового покрытия (линолеум) и напольного плинтуса (п.№1 и п.№2); м²; 60. 4; Демонтаж межкомнатных дверей, в тч сан.узел; шт; 4. 5; Демонтаж кафельной плитки настенной и напольной в сан узле; м²; 52,2. 6; Демонтаж встроенного шкафа-купе (дверные полотна); шт; 2. 7; Демонтаж сан.узла; (умывальник, смеситель, канализационных труб). 8; Демонтаж уличного крыльца; м³; 15,6. Ремонт помещения № 1, S=36,8 кв.м.. 1; Выравнивание пола; м²; 36,8. 2; Укладка линолеума; м²; 36,8; Линолеум предоставляет Заказчик. 3; Устройство напольного плинтуса; М.п; 36,8; Напольный плинтус и соединительные элементы предоставляет Заказчик. 4; Электромонтажные работы. 5; Оштукатуривание стен (по маякам); м²; 76,4. 6; Выравнивание стен; м²; 76,4. 7; Выравнивание потолков; м²; 36,8. 8; Финишная шлифовка поверхностей — потолок, стены; м²; 113,2. 9; Наклейка обоев под покраску; м²; 76,4; Обои рулонные предоставляет заказчик. 10; Покраска обоев; м²; 76,4; Колеровка согласовывается с Заказчиком. 11; Монтаж натяжного потолка и панно; м²; 36,8; Натяжной потолок и интерактивное панно (пластик) предоставляется Заказчиком. Требуется подключение электрических элементов панно возможно, это сделает специализированная компания. 12; Монтаж шкафа-купе; шт; 1; возможно, это сделает компания, производящая шкафы-купе. 13; Установка дверного блока (готовый комплект); шт; 1. Ремонт помещения № 2, S=18,6 кв.м.. 1; Выравнивание пола; м²; 18,6. 2; Укладка линолеума; м²; 18,6; Линолеум предоставляет Заказчик. 3; Устройство напольного плинтуса; М.п; 18,6; Напольный плинтус и соединительные элементы предоставляет Заказчик. 4; Электромонтажные работы. 5; Оштукатуривание стен (по маякам); м²; 72. 6; Выравнивание стен; м²; 72. 7; Выравнивание потолков; м²; 18,6. 8; Финишная шлифовка поверхностей — потолок, стены; м²; 90,6. 9; Наклейка обоев под покраску; м²; 72; Обои рулонные предоставляет заказчик. 10; Покраска обоев; м²; 72; Колеровка согласовывается с Заказчиком. 11; Монтаж натяжного потолка; м²; 18,6; Натяжной потолок и интерактивное панно (пластик) предоставляется Заказчиком. Требуется подключение электрических элементов панно возможно, это сделает специализированная компания. 12; Установка дверного блока (готовый комплект); шт; 1; Товар предоставляется Заказчиком. Ремонт помещения № 3 (санузел), S=4,8. 1; Устройство полов; м²; 4,8. 2; Устройство гидроизоляции полов в санузлах; м²; 4,8. 3; Монтаж напольной плитки (керамогранит); м²; 4,8; Напольная плитка предоставляется Заказчиком. 4; Установка плинтусов; М.п; 4,8. 5; Монтаж настенной керамической плитки; м²; 29,3; Керамическая плитка предоставляется Заказчиком. 6; Монтаж натяжного потолка; м²; 4,8; Натяжной предоставляется Заказчиком. Требуется подключение светильников возможно, это сделает специализированная компания. 7; Сантехнические работы Прокладка канализационных труб (ПВХ), Установка раковины, Установка смесителя; Товары предоставляется Заказчиком. 8; Установка дверного блока (готовый комплект); шт; 1; Товар предоставляется Заказчиком. 9; Электромонтажные работы. Ремонт помещения № 4 (ванная комната), S=4,05. 1; Устройство полов; м²; 4,05. 2; Устройство гидроизоляции полов в санузлах; м²; 4,05. 3; Монтаж напольной плитки (керамогранит); м²; 4,05; Напольная плитка предоставляется Заказчиком. 4; Установка плинтусов; М.п; 4,05. 5; Монтаж настенной керамической плитки; м²; 22,9; Керамическая плитка предоставляется Заказчиком. 6; Монтаж натяжного потолка; м²; 4,05; Натяжной предоставляется Заказчиком. Требуется подключение светильников возможно, это сделает специализированная компания. 7; Сантехнические работы Прокладка канализационных труб (ПВХ), Установка раковины, Установка смесителя, Установка душевой кабины, Установка полотенцесушителя; Товары предоставляются Заказчиком. 8; Установка дверного блока (готовый комплект); шт; 1; Товар предоставляется Заказчиком. 9; Электромонтажные работы. Ремонт входной зоны (входная дверь, крыльцо). 1; Покраска входной двери (металл) с обеих сторон; шт; 1; Колеровка согласовывается с Заказчиком. 2; Ремонт уличного крыльца; м3; 25,6; Проект предоставляется Заказчиком. Прочие работы. Вывоз строительного мусора; т. |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги | Не установлено. |  |  |
|  | Требования к безопасности товара, работы, услуги | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Работы выполняются в условиях эксплуатации здания, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Подрядчик обязан: - обеспечить безопасность всех лиц, находящихся в зоне производства работ; - соблюдать меры для безопасности граждан, следующих мимо объекта подлежащего ремонту; - осуществлять контроль за соблюдением его работниками требований техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда при выполнении работ; - обеспечить безопасность при выполнении работ, в том числе проведение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране труда и т.д. - обеспечить соблюдения закона о тишине. Заказчик не несет ответственности за нарушение работниками Подрядчика правил охраны труда, правил безопасности при проведении работ либо технологий производства, повлекшее причинение материального и (или) морального вреда работникам Подрядчика, Заказчика либо иным лицам; - не допускать к выполнению работ работников, не прошедших первичный, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте. Назначать ответственное лицо при проведении всех видов работ; - использовать самостоятельно и за свой счет собственное, либо привлеченное оборудование. Производить за свой счет необходимые работы по ремонту и обслуживанию всего оборудования и инвентаря, используемого для производства работ; - при сдаче выполненных работ своими силами и средствами провести уборку на месте проведения работ и осуществить погрузку и вывоз мусора, образовавшегося в результате проведения работ. Также Подрядчик должен освободить объект от принадлежащих (предоставленных третьими лицами) ему инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, иного принадлежащего (предоставленного третьими лицами) ему имущества. |  |  |
|  | Требование к размерам, упаковке, отгрузке товара | Не установлено. |  |  |
|  | Требование к результатам работы | Результатом должно являться качественное выполнение работ, в полном объеме, в соответствии со сметной документацией, условиями договора, а также в соответствии с действующими требованиями соответствующих нормативных правовых актов. Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра; - акт выполненных работ - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров; - справка о стоимости выполненных работ и затрат - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров. - общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра. Работы считаются принятыми после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ. |  |  |
|  | Требования к гарантийному сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента (даты) подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту. В период выполнения работ, а также в заявляемый срок гарантии Подрядчик без каких-либо затрат со стороны Заказчика устраняет все возникающие дефекты в выполненных работах, связанные с нарушениями требований ГОСТ, СНиП при производстве работ и с применением некачественных материалов и оборудования и возмещает, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика. При обнаружении дефектов в период выполнения работ, а также в период гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в течение десяти календарных дней с момента уведомления его Заказчиком либо с момента самостоятельного обнаружения. По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуру. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе товары (материалы и оборудование), предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов в случае вступления в силу гарантийных обязательств. |  |  |
|  | Требования к гарантийному обслуживанию товара | Не установлено. |  |  |
|  | Требования к расходам на эксплуатацию товара | Все расходы, связанные с устранением выявленных дефектов в течение гарантийного срока, несет Подрядчик. |  |  |
|  | Требования об обязанности осуществления монтажа и наладки товара | Не установлено. |  |  |
|  | Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Не установлено. |  |  |
|  | Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Требования к сотрудникам Подрядчика 1.Сотрудники, выполняющие в рамках исполнения настоящего договора работы, требующие наличие определенной квалификации, должны иметь документы, подтверждающие такую квалификацию. Ответственность за привлекаемый к работе сотрудников несет Подрядчик; 2. Сотрудники Подрядчика должны являться гражданами РФ, сотрудники не являющиеся гражданами РФ, но привлеченные к выполнению работ, должны иметь разрешение на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации (до начала работ Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающих наличие разрешения на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации); 3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). |  |  |